①每个项目在社会价值上要有明确的体现
②发现问题要以学生的视角，即问题应由学生调研得到
③项目与赛道要有明确的吻合度
④评审关注点：社会价值；创新领引；调查实践；国家战略
⑤先进制造赛道：研究生组要科技攻坚，明确创新
⑥新一代信息技术：讲求技术先进性，研究生组要对算法底层创新，需要论文作为作证材料
PPT修改  重点在项目优势和项目应用
项目背景：立足国内外行业现存痛点与社会实际需求，结合当前发展趋势，明确项目开展的现实意义
要明确需求，可以从三个方面证明客观需求：
1）客观事实例证，例如新闻媒体的报道论证需求的严重程度和危害性
2）从行业报告中总结性的数据论证目前这个需求是由一定的发生频率和覆盖面的
3）结合学生亲自调研，论证这个需求
项目优势：重点阐述项目的核心技术原理，与竞品对比的独特优势或创新点，如有相关论文，专利等可列举说明技术可行性
1）讲清技术本身的难点
2）学生突破攻关的过程，证明学生的深度参与
3）表达技术效果，这项技术对应什么专利，对应什么文章，产生什么指标性的变化
项目应用：该部分阐述项目的应用情况，小试或中试情况，行业认可或已落地进展及应用效果 个案+总结
1）个案项目的背景，遇到的需要解决的问题
2）应用之后产生的效果反馈，评价，应用证明，指标变化

系统是给中子提供电源吗？
中子管的原理：三路供电，一路给存储器，加上电压，电阻加热产生氘气。第二路是阳极离子源，在离子源上加2000V高压，把氘气电离形成氘离子。氘离子出来后加8万伏的高压，把氘离子引出加速，打到靶上去，氘和氘反应就把离子核撞碎了
高压发生器应用于哪些方向？
X射线，安检
横向课题：上海计量院需要标准源
把三路功能列举一下
本项目既给电压又给电流，储存器给电压，电流是最大的；离子源还有加速电场，因为是容性负载，所以给了电压后电流就非常小
核心器件构成，主要创新：
硬件创新：
用高频推挽电路形成高压代替传统工频。工频高压在100KV高压时漂移非常大，项目采用PLC控制高频占空比（22kHz）推动MOS管形成推挽高频高压电路设计，有效地解决了目前高压电源采用工频电路，高压供电不稳定、持续供电漂移的问题，实现了稳定供电。
高频的处理难点：高压供电不稳定、持续供电漂移
软件创新点：

项目自主设计了基于反馈电流-输出剂量的表征放射剂量模型（国内首创），通过储存器电流、离子源电流和高压靶流作为三维度反馈信号，形成基于能量梯度的剂量表征模型，有效地解决了闭环控制中信号稳定性和反馈信号和输出无线性比例关系的问题。
传统的是开环设计，低压负责低压，高压负责高压，他们之间没有关联。本项目通过输出的电流（储存器电流； 离子源电流； 高压靶流）进行采样，来表征输出剂量，因此发生器在输出剂量上有大幅提升至3%，较行业平均水平提升70%。目前中子发生器大家都是根据经验值，模拟开环

用高频产生静电高压的难点，别人为什么做不了？

PLC控制高频占空比（22kHz）推动MOS管形成推挽高频高压电路设计（详细介绍）
需要补充：高频的高压是如何实现的，有什么好处，有什么难点，方式的优势和优越性是什么？
前期自己测量漂移，需要把计算的原理和公式，电路上的改造体现一下

⭐产品创新：将放射源的高压源剥离出来，放射源中仅有中子管，非常的小型便携，把电源做的更加集成了。传统系统依赖大体积工频结构实现稳定，而我们通过22kHz高频MOS动态控制，实现了高压系统的小型化、稳定化与高集成化

电源和放射源可以分体设计
产品定位成电源模块（模块化，独立）

项目名称改成  放射源，中子发生器，电源模块